Juke 4wd CVT Immo-key

Блок BCM, слева под панелью на стенке

Черный разъем: Фиолетовый  и белый – Повороты

Синий – Багажник, наискось 1й салатовый пропускаем, подряд  салатовый (2й), коричневый, голубой, красный – двери – можно все  объеденить.

Белая фишка много тонких: возле замка защелки  Серый – Закрытие, Коричневый – открытие

Белая с толстыми : Черный - Масса

Генератор – розовый 3й слева, на фишке приборки.

Замок

+12в – Синий

Стартер –белый

Зажигание 1 – Красный

Зажигание 2 (пропадает при старте) – Желтый

Коричневый не используется

Кнопочный

Кнопка Старт в углу Салатовый

ВСМ

СТАРТ Верхняя правая фишка (белая) – плоская сторона 11й пин (31)

ДВЕРИ – Черная левая нижняя фишка нижний ряд подряд: Синий - багажник, Коричневый, Голубой - водительская, Салатовый, Красный- пассажирская.

Ц.З. – Черная правая нижняя фишка, нижний ряд 8 – коричневый –открытие, 9-серый – закрытие.

ПОВОРОТЫ – Левая верхняя белая фишка Нижний ряд 4,5 белый, фиолеовый.

Тормоз – Голубой на педали